PATVIRTINTA

Alytaus r.  meno ir sporto

mokyklos direktoriaus

2022 m. gruodžio 30  d.

įsakymu Nr. MV-54

ALYTAUS R. MENO IR SPORTO MOKYKLOS

GAISRINĖS SAUGOS INSTRUKCIJA

I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Už Alytaus r. meno ir sporto mokyklos gaisrinę saugą yra atsakingas įstaigos vadovo paskirtas atsakingas asmuo. Jis privalo:

1.1. užtikrinti gaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų vykdymą objekte bei nustatyti gaisrinį režimą jame;

1.2. organizuoti darbuotojų instruktavimą, mokymą ir atestavimą gaisrinės saugos klausimais;

1.3. garantuoti, kad vadovaujantis nurodytais reikalavimais būtų parengtos gaisrinės saugos instrukcijos mokyklai;

1.4. nedelsiant šalinti nustatytus gaisrinės saugos pažeidimus;

1.5. aprūpinti mokyklą reikiamomis gaisro gesinimo priemonėmis;

1.6. užtikrinti, kad mokykloje gaisrų gesinimo priemonės būtų techniškai tvarkingos ir veiktų;

1.7. vykdyti valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnų teisėtus nurodymus;

1.8. įstatymų nustatytais atvejais leisti Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnams apžiūrėti ir patikrinti įstaigos patalpas;

1.9. teikti valstybinę priešgaisrinę priežiūrą vykdantiems pareigūnams informaciją, reikalingą gaisrų prevencijos priemonėms objekte nustatyti.

1.10. Kiekvienas Alytaus r. meno ir sporto mokyklos darbuotojas privalo:

1.10.1. susipažinti su gaisrinės saugos instrukcijomis;

1.10.2. griežtai laikytis gaisrinio režimo, vykdyti vadovų bei asmenų, atsakingų už gaisrinę saugą, nurodymus;

1.10.3. darbo metu naudotis tvarkingomis darbo priemonėmis;

1.10.4. mokėti naudotis darbo vietoje esančiomis gaisro gesinimo priemonėmis;

1.10.5. žinoti gaisro gesinimo, signalizacijos ir ryšio priemonių naudojimo taisykles;

1.10.6. nesudaryti sąlygų, galinčių sukelti gaisrą.

II. STATINIAI IR PATALPOS

2.1. Naudojant statinius privaloma laikytis gaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų per visą ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo trukmę.

2.2. Evakuacija turi būti vykdoma per du išėjimus: pagrindinį ir atsarginį. Jų keliai turi būti pažymėti evakuaciniame plane pakabintame prie išėjimo durų.

2.3. Evakuacijos keliai ir išėjimai, avariniai išėjimai turi būti laisvi, neužkrauti, parengti žmonėms evakuoti bet kuriuo paros metu.

2.4. Evakuacijos kelių grindų danga turi būti pritvirtinta.

2.5. Koridoriuose, laiptinėse ir ant durų evakuaciniuose išėjimuose turi būti evakuacijos kryptį nurodantys ženklai, kurių bent vienas turi būti gerai matomas iš bet kurio evakuacijos kelio taško.

2.6. Evakuacijos krypties ženklai turi būti fotoliuminescenciniai arba šviesiniai.

2.7. Šviesiniai gaisrinės saugos ženklai privalo turėti avarinį energijos šaltinį, užtikrinantį ženklo veikimą dingus elektros įtampai. Būtina periodiškai tikrinti, ar šviesiniai ženklai gerai ir efektyviai veikia.

2.8. Virš durų evakuaciniuose išėjimuose iš patalpų, turi būti įrengti išėjimo krypties ženklai, tvirtinami 2-2,5 m virš grindų.

2.9. Rūkyti galima tik tam tikslui skirtose ženklais pažymėtose ir tinkamai įrengtose vietose, kuriose yra nedegus indas nuorūkoms.

2.10. Suveikus pavojaus signalui, darbuotojai ir klientai turi būti evakuojami iš pastato naudojantis laiptais.

2.11. Darbo metu daiktai ir kitos prekės turi būti kraunamos ir iškraunamos taip, kad netrukdytų žmonėms išeiti iš pastato.

III. ELEKTROS ĮRENGINIAI

3.1. Pastebėjus elektros tinklų ir įrenginių gedimus, sukeliančius kibirkščiavimą, kabelių, laidų ir variklių kaitimą, būtina juos nedelsiant išjungti ir pašalinti gedimus.

3.2. Elektros energija išjungiama iš elektros skydinės.

3.3. Praėjimai prie elektros skydinių turi būti tvarkingi ir neužkrauti. Juose ir 1 m atstumu nuo jų draudžiama laikyti bet kokias medžiagas.

3.4. Elektros šviestuvai turi būti su nedegiais gaubtais arba metaliniais tinkleliais. Šiems elektros šviestuvams ir kitiems elektros įrenginiams turi būti naudojami tik lankstūs kabeliai.

3.5. Eksploatuojant elektros įrenginius draudžiama:

3.5.1. šildyti patalpas nestandartiniais (savo gamybos) elektros prietaisais;

3.5.2. naudoti netvarkingus elektros kištukinius lizdus;

3.5.3. elektros lempas, šviesos sklaidytuvus, šildytuvus uždengti degiomis medžiagomis;

3.5.4. į kištukinius lizdus jungti elektros prietaisus, kurie viršija leistiną galią;

3.5.5. naudoti elektros lygintuvus, virykles, virdulius, šildymo prietaisus tam tikslui nepritaikytose vietose ir palikti juos įjungtus be priežiūros, išskyrus automatiškai valdomus elektros prietaisus;

3.5.6. kabinti šviestuvus ir kitus daiktus tiesiog ant elektros laidų ir kabelių;

3.5.7. naudoti nekalibruotus ir savo gamybos saugiklius;

3.5.8. naudoti elektros šviestuvus su nuimtais apsauginiais gaubtais ir neužsandarinta armatūra;

3.5.9. naudoti laidus ir kabelius su pažeista arba eksploatavimo metu dielektrinių savybių netekusia izoliacine medžiaga;

3.5.10. tiesiogiai prikalti laidus ir kabelius;

3.5.11. elektros skydinės turi būti švarios, jose draudžiama laikyti kitus įrenginius ar medžiagas;

3.5.12. apsaugos nuo žaibo įrenginiai turi būti techniškai tvarkingi ir tikrinami jų įrengimą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyta tvarka.

IV. MEDŽIAGŲ SANDĖLIAVIMAS

4.1. Medžiagos turi būti laikomos grupėmis pagal joms gesinti naudojamas medžiagas, taip pat

pagal jų fizikines ir chemines bei pavojingumo gaisro atžvilgiu savybes.

4. 2. Sandėlių patalpose draudžiama užkrauti langus, duris, vartus.

4.3. Sandėliuose draudžiama rūkyti ir naudoti atvirą ugnį.

4.4. Degių ir nedegių medžiagų su degia pakuote, sandėliuose draudžiama naudoti elektros

šildytuvus su atvirais kaitinimo elementais, virykles ir kitus buitinius elektros prietaisus.

V. GAISRO GESINIMO ĮRENGINIAI IR PRIEMONĖS

5.1. Visose patalpose turi būti tolygiai išdėstyti gesintuvai, kurių tipas ir skaičius nustatytas pagal

Bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių „Gesintuvų ir gaisrinio inventoriaus parinkimo reikalavimai“ normas.

5.2. Patalpose turi būti užrašai (ženklai), nurodantys gesintuvų laikymo vietas. Tiek patalpoje, tiek

lauke užrašai turi būti gerai matomi, įrengti 2-2,5 m. aukštyje nuo grindų ar žemės.

5.3. Patalpose, kuriose yra įrengta automatinė gaisro gesinimo sistema, gesintuvų skaičių galima

sumažinti 50 proc.

5.4. Mokyklos teritorijoje ar šalia jos esančios aikštelės ir keliai, skirti gaisriniams automobiliams

privažiuoti, turi būti laisvi ir tvarkingi.

5.5. Gesintuvai, esantys lauke arba nešildomoje patalpoje, turi būti pritaikyti eksploatuoti esant

žemai temperatūrai.

5.6. Gesintuvai, juose esančių gesinimo medžiagų kiekis ir kokybė tikrinami ne rečiau kaip vieną

kartą metuose. Draudžiama naudoti gesintuvus, kurių gesinimo medžiagos galiojimo laikas yra pasibaigęs.

VI. GESINTUVO NAUDOJIMAS

Reikia:

6.1. Nutraukti plombą;

6.2. ištraukti apsauginį kaištį;

6.3. gesintuvą laikyti vertikalioje padėtyje;

6.4. gesintuvo žarnelę nukreipti į ugnies židinį ir nuspausti rankenėlę;

6.5. gesinant gesintuvu reikia stovėti tarp liepsnos ir išėjimo, kad būtų galimybė atsitraukti;

6.6. gesinimas pradedamas nuo intensyviausios degimo vietos. Reikia nuslopinti pagrindinę liepsną, o vėliau gesinamąja medžiaga padengti visą degantį paviršių.

6.7. jeigu yra keli gesintuvai, reikia juos panaudoti vienu metu, o ne kiekvieną iš eilės;

6.8. prieš gesinant elektros įrenginį, būtina išjungti įtampą degančiame ir šalia esančiame elektros

įrenginyje. Jeigu nesuveikia automatiniai saugikliai, elektros tiekimą degančiam technologiniam įrenginiui reikia išjungti rankiniu būdu;

6.9. jeigu dega išsilieję skysčiai, reikia pradėti gesinti nuo artimiausio krašto, gesinamosios medžiagos srovę nukreipiant į degantį skystį 15-30 laipsnių kampu. Reikia stengtis neištaškyti degančio skysčio. Gesintuvą reikia laikyti vertikaliai, kad nesumažėtų gesinimo čiurkšlė. Labai svarbu, kad gesinamąja medžiaga būtų padengtas visas degantis paviršius. Gesinimas turi būti nepertraukiamas – kol ištuštėja gesintuvas;

6.10. jeigu nepavyksta užgesinti, reikia mesti gesintuvą ir evakuotis iš degančios patalpos į lauką.

VII. KAIP GESINTI TEISINGAI

7.1. Gesinti ugnį reikia pavėjui, gesinti reikia ne liepsną, jos šaltinį, gesinti reikia iš apačios į viršų, bet kai dega vamzdžiai ar komunikacijos, gesinti reikia nuo viršaus į apačią.

7.2. Įsitikinti, ar visiškai užgesinote ugnį.

7.3. Panaudotų gesintuvų nedėti į vietą, bet atiduoti į aptarnaujančią įmonę pakartotinam užpildymui.

7.4. Gesintuvai turi būti:

7.4.1. laikomi lengvai prieinamose ir matomose vietose, apsaugotose nuo tiesioginių saulės spindulių poveikio, ne arčiau kaip per 1m nuo šildymo prietaisų;

7.4.2. kabinami ne aukščiau kaip per 1,5 m nuo grindų iki gesintuvo apačios ir taip, kad atidarytos

patalpos durys netrukdytų paimti gesintuvo;

7.4.3. statomi gaisrinių čiaupų spintelėse arba prie jų, gaisriniuose skyduose arba ant grindų, laikomi specialiose spintelėse, dėžėse ar stovuose;

7.4.4. laikomi taip, kad matytųsi užrašai.

VIII. GAISRO GESINIMO ORGANIZAVIMAS

Kiekvienas Alytaus r. meno ir sporto mokyklos darbuotojas (asmuo), pastebėjęs gaisrą, privalo:

8.1. nedelsdamas pranešti apie gaisrą priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybai skambinant bendruoju pagalbos numeriu 112;

8.2. informuoti žmones apie gaisrą;

8.3. organizuoti žmonių bei materialinių vertybių evakavimą;

8.4. gesinti gaisrą turimomis priemonėmis;

8.5. pranešti apie gaisrą mokyklos vadovaujantiems darbuotojams.

8.6. Atvykę į gaisravietę mokyklos vadovai arba kiti atsakingi darbuotojai privalo:

8.6.1. įsitikinti, ar iškviesti ugniagesiai;

8.6.2. vadovauti žmonių evakavimui ir gaisro gesinimui, kol atvyks ugniagesiai;

8.6.3. skirti asmenį, gerai pažįstantį objektą, kuris sutiktų ugniagesius, parodant jiems trumpiausią

kelią iki gaisro židinio;

8.6.4. prireikus iškviesti dujų ūkio, greitosios pagalbos ir kitas tarnybas;

8.6.5. sustabdyti darbus, kol neužgesintas gaisras;

8.6.6. imtis priemonių apsaugoti gesinančius gaisrą žmones nuo galinčių griūti konstrukcijų,

elektros srovės poveikio, apsinaudojimų ir apdegimų;

8.6.7. gesinant gaisrą, aušinti pastatų konstrukcijas ir technologinius įrengimus, kurie gali perkaisti;

8.6.8. atvykus ugniagesiams, vykdyti gaisrų gesinimo vadovo nurodymus, teikti žinias apie objekte esančias medžiagas ir t.t. Gaisro vietą palikti tik leidus gaisro gesinimo vadovui.

IX. PATALPŲ APŽIŪROS PRIEŠ JŲ UŽDARYMĄ

9. Darbuotojas, atsakingas už patalpų uždarymą, pasibaigus darbui, prieš jas uždarydamas,   privalo patikrinti:

9.1. ar nesijaučia patalpose dujų, degėsių ir kitų nebūdingų specifinių kvapų;

9.2. ar išjungti, kurie pasibaigus darbui turi būti išjungiami, elektros įrenginiai, apšvietimas;

9.3. ar patalpos išvalytos nuo buitinių atliekų;

9.4. ar uždaryti langai;

9.5. ar sudėti nustatyta tvarka patalpoje likę gaminiai, medžiagos ir kitas turtas;

9.6. ar laisvi pagrindiniai praėjimai patalpose;

9.7. ar veikia budintis apšvietimas;

9.8. ar patalpose neliko žmonių (darbuotojų ar pašalinių);

9.9. Patalpų tikrinimo, prieš jas uždarant, tikslas:

9.9.1. pašalinti priežastis, galinčias sukelti patalpose gaisrą nedarbo metu;

9.9.2. pašalinti gaisro kilimo ir ugnies plitimo priežastis;

9.9.3. patikrinti pirminių gaisro gesinimo priemonių tvarkingumą.

_____________________________________________________________________