PATVIRTINTA

Alytaus r.  meno ir sporto

mokyklos direktoriaus

2023 m. gruodžio 29  d.

įsakymu Nr. MV-59

ALYTAUS R. MENO IR SPORTO MOKYKLOS

DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ, KILUS GAISRUI, PLANAS

I. GAISRO APTIKIMAS

1. Pirmas pastebėjęs gaisrą arba degimo požymius darbuotojas, jei yra saugu, privalo:

1.1.  Nedelsiant imtis veiksmų gesinti ugnies židinį. Užgesinęs ugnies židinį pirminėje

stadijoje, apie tai informuoti mokyklos direktorių ir/arba darbuotoją, atsakingą už civilinę saugą.

1.2. Esant atvirai liepsnai ir jei savo jėgomis gaisro lokalizuoti nepavyksta, perduoti informaciją  apie pavojų mokyklos administracijai.

2. Nedarbo metu, išeiginėmis ir švenčių dienomis mokyklos saugos sistema pajungiama prie

apsaugos signalizacijos ir perduodama saugos tarnybai.

II. PRANEŠIMAS APIE GAISRĄ

2.1. Asmuo, pastebėjęs kilusį gaisrą, telefonu arba žodžiu praneša mokyklos administracijos

darbuotojoms arba už priešgaisrinę saugą atsakingam darbuotojui, kurie nedelsdami informuoja apie gaisrą Bendruoju pagalbos telefonu – 112.

2.2. Informacijos turinys:

- kur įvyko (kuo tikslesnę įvykio vietą  Ežero g. 18, Daugai, Alytaus rajonas, gaisro kilimo vietą);

- kas įvyko (įvykio pobūdį);

- kada įvyko (laiką);

- grėsmę žmonėms, turtui ir aplinkai;

- situacijos kaitą;

- pranešusiojo duomenis (vardą, pavardę, telefono Nr., buvimo vietą).

2.3. Paaiškėjus, kad gaisras likviduotas savomis pajėgomis ir pavojus nebegresia, apie tai

informuoti priešgaisrines pajėgas ir atšaukti iškvietimą.

2.4. Signalą apie kilusį gaisrą duoda pirmas pastebėjęs gaisrą asmuo.

2.5.  Už savalaikį ir tikslų pranešimą apie kilusį gaisrą atsakingi: administracijos darbuotojai,

už priešgaisrinę saugą atsakingas darbuotojas.

III. PERSONALO IR MOKSLEIVIŲ EVAKUACIJA

3.1.  Mokyklos darbuotojai, išgirdę signalą apie gaisrą (pvz. „Gaisras!“ ar „Dega!“), privalo nutraukti darbus/ pamokas, nepanikuodami, bet nedelsdami išeiti iš patalpos per artimiausią išėjimą.

3.2.  Mokyklos darbuotojai, atsakingi už moksleivių evakuaciją, turi nepanikuoti, bet

nedelsdami išeiti iš patalpos ir išvesti moksleivius. Išeidami iš kabineto, uždaryti langus ir duris. Durų neužrakinti.

3.3. Evakuaciniai išėjimai yra pažymėti pakabintuose evakuacijos planuose ir žymimi

ženklais.

3.4. Evakuacinių išėjimų vietos yra pažymėtos žalios spalvos ženklais „Įšėjimas“.

3.5.. Evakuacijos planuose pagrindiniai evakuaciniai išėjimai pažymėti ištisine žalia linija,

atsarginiai – žalia punktyrine linija.

3.6. Jeigu evakuacijos metu visi keliai vienodai saugūs – nematyti nei ugnies, nei dūmų –

išeinama per artimiausią evakuacinį išėjimą.

3.7. Jeigu evakuacinės durys užrakintos, reikia išdaužti raudonos spalvos dėžutės, kurioje

laikomas raktas, apsauginį stiklą, raktu atrakinti evakuacines duris.

3. 8. Jeigu reikia eiti per uždūmintą patalpą – tuomet eiti pasilenkus po dūmais, veidą

prisidengus drėgnu audeklu, arba šliaužti. Apačioje, po dūmais, lengviau kvėpuoti ir geriau matyti.

3.9. Jeigu durys, pro kurias reikia eiti yra uždarytos – tuomet reikia įsitikinti ar tas kelias

saugus – duris praverti lėtai, ir jeigu už jų nematyti dūmų nei ugnies, eiti toliau. Jeigu durys pro kurias reikia eiti yra karštos – tuomet reikia eiti atsarginiu keliu.

3.10. Jeigu iš patalpos išeiti negalima – dūmai ar liepsna užblokavo išėjimus, būtina užsidaryti

patalpos duris ir pagal galimybes apkamšyti drėgnu skuduru, kad apsisaugoti nuo dūmų.

3.11.Jeigu užsidegė rūbai, laikytis taisyklės: „Sustok, krisk ant žemės ir riskis“. Nepainioti

šios taisyklės su įsakymu bėgti iš gaisro vietos.

3.12. Sėkmingai išėję iš mokyklos pastato, darbuotojai ir moksleiviai turi nedelsdami

susirinkti sutartoje vietoje prie mokyklos, pažymėtoje ženklu „Surinkimo (susitikimo) vieta“

3.13. Mokytojai privalo patikrinti, ar visi moksleiviai sėkmingai evakavosi ir informuoti

mokyklos direktorių.

3.14. Administracija privalo patikrinti ar visas personalas evakavosi. Informuoti mokyklos

direktorių.

3.15. Direktorius ar paskirtas asmuo, turi nedelsdamas registruoti sėkmingai iš patalpų

išėjusius darbuotojus bei moksleivius. Skaičiavimo metu nustatoma ar pastate nėra likę žmonių.

3.16. Esant šaltam metų sezonui ar nepalankioms gamtinėms sąlygoms, suregistravus

sėkmingai išėjusius žmonės, visi sueina į saugias mokyklos patalpas (jeigu jos yra saugios gaisro

atžvilgiu).

3.17. Grįžti į patalpas, kuriose pastebėtas gaisras draudžiama.

3.18. Už personalo evakuaciją atsakingi mokyklos administracijos darbuotojai.

3.19. Už moksleivių evakuaciją atsakingi mokytojai, tuo metu vedantys užsiėmimus moksleiviams.

3.20. Už personalo ir moksleivių registraciją atsakingi mokyklos direktorius, mokytojai.

IV. MATERIALINIŲ VERTYBIŲ EVAKUAVIMAS

4.1. Esant pavojui, kad gaisro metu gali nukentėti materialinės vertybės, baigus žmonių

evakuaciją, turi būti organizuojamas materialinių vertybių išnešimas į saugią zoną.

4.2. Jeigu patalpa neuždūminta, leidus gaisro gesinimo vadovui, formuojama iki 10 žmonių

grupė, kuri išneša materialines vertybes rankomis.

4.3. Mokyklos materialinių vertybių, kurias gaisro atveju būtina apsaugoti ar evakuoti, sąrašą

nustato mokyklos direktorius.

4.4. Už materialinių vertybių evakavimą atsakingi: mokyklos ūkvedys, pastatų ir patalpų priežiūros   darbininkas, valytoja, sekretorė.

V. GAISRO GESINIMAS

5.1 Pastebėjus gaisrą, jeigu gaisras yra tik pirminėje stadijoje, darbuotojai, apmokyti

naudotis pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis, privalo imtis priemonių gaisrui užgesinti.

5.2. Prieš gesinant elektros įrenginį, būtina išjungti įtampą degančiame ir šalia esančiame

elektros įrenginyje. Jeigu nesuveikia automatiniai saugikliai, elektros tiekimą degančiam įrenginiui reikia išjungti rankiniu būdu (elektros skydinės lokacijos nurodytos evakavimo plane).

5.3. Jeigu to padaryti negalima, iki 1000 V veikiančius elektros įrenginius galima gesinti

angliarūgštės ar miltelių gesintuvais. Gesintuvo instrukcijoje yra pažymėta, ar leidžiama gesinti

veikiančius elektros įrenginius.

5.4. Kad gesinantis darbuotojas nenukentėtų nuo elektros srovės, būtina laikytis saugaus 1 metro atstumo.

5.5. Ugnies gesintuvai paleidžiami tokiu būdu:

• Nutraukite plombą ir ištraukite apsauginį kaištį;

• Gesintuvo žarnelę su difuzoriumi nukreipkite į gaisro židinį;

• Nuspauskite rankenėlę.

5.6. Gesinant gesintuvu reikia stovėti tarp liepsnos ir išėjimo, kad būtų galimybė atsitraukti.

5.7. Gesinimas pradedamas nuo intensyviausios degimo vietos. Reikia nuslopinti pagrindinę

liepsną, o vėliau gesinamąja medžiaga padengti visą degantį paviršių.

5.8. Jeigu yra keli gesintuvai, reikia juos panaudoti vienu metu, o ne kiekvieną iš eilės.

5.9. Jeigu dega išsilieję skysčiai, reikia pradėti gesinti nuo artimiausio krašto, gesinamosios

medžiagos srovę nukreipiant į degantį skystį 15-30 laipsnių kampu. Reikia stengtis neištaškyti

degančio skysčio. Gesintuvą reikia laikyti vertikaliai, kad nesumažėtų gesinimo čiurkšlė.

5.10. Gaisrą pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis gesina mokyklos darbuotojai, apmokyti naudotis pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis: mokyklos ūkvedys, pastatų ir patalpų priežiūros darbininkas.

5.11. Už elektros energijos tiekimo atjungimą atsakingi: mokyklos ūkvedys, pastatų ir patalpų priežiūros darbininkas. Svarbu, kad gesinamąją medžiaga būtų padengtas visas degantis paviršius. Gesinimas turi būti nepertraukiamas – kol ištuštėja gesintuvas.

5.12. Jeigu nepavyksta užgesinti per 8-10 sekundžių (pirmu gesintuvu), reikia mesti

gesintuvą ir evakuotis iš degančios patalpos į lauką.

VI. GAISRO GESINIMO ORGANIZAVIMAS

6.1. Kilus gaisrui ir baigus žmonių evakuaciją, mokyklos Ekstremaliųjų situacijų valdymo

grupės nariai (toliau - ESVG), atvyksta į susibūrimo vietą, gaisro gesinimo organizavimui.

6.2. ESVG vadovas įsitikinęs, kad ugniagesiai iškviesti, skiria asmenį, gerai pažįstantį

objektą ir žinantį priešgaisrinių vandens telkinių vietas, priešgaisrinės apsaugos pajėgoms sutikti ir

Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos gaisro gesinimo vadovui (toliau - GGV) konsultuoti.

Šis asmuo laukia atvykstančių ugniagesių mokyklos teritorijos

6.3. ESVG vadovas privalo:

• Sustabdyti darbus, kol neužgesintas gaisras;

• Paskirti asmenis bei organizuoti neįgaliųjų žmonių evakuaciją.

• Prireikus iškviesti dujų ūkio, greitosios pagalbos ir kitas tarnybas;

• Organizuoti privažiavimo prie pastato kelių atlaisvinimą;

• Iškviesti atsakingą už elektros ūkį darbuotoją, kad prireikus būtų galima išjungti elektros tiekimą, vėdinimo sistemą;

• Nedelsiant iškviesti medicinos tarnybas, kol atvyks greitoji medicinos pagalba, organizuoti gaisro metu nukentėjusiems pirmosios medicinos pagalbos suteikimą, jų paruošimą išvežimui į medicinos įstaigą.

• Šaltuoju metų laiku organizuoti evakuotiems žmonės prieglobstį šiltose ir sausose patalpose;

• Neleisti personalui atlikti jokių veiksmų uždūmintoje gaisro zonoje, kad išvengti apsinuodijimų degimo produktais.

6.4. Atvykus ugniagesiams, ESVG vadovas privalo informuoti GGV apie ugnies židinio

vietą, gaisro aplinkybes, žmonių evakavimą, apie galėjusius patalpose likti žmones.

6.5. Mokyklos darbuotojas, esantis gaisro gesinimo štabe, privalo GGV konsultuoti apie

specifines degančio objekto savybes, taip pat informuoti apie sprogstamų, nuodingų medžiagų kiekį

ir jų laikymo vietą ir t.t.

6.6. GGV ir kitų Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo pajėgų pareigūnų nurodymai gaisro

gesinimo metu yra privalomi visiems gaisravietėje esantiems žmonėms. Gaisro gesinimo metu

draudžiama trukdyti GGV ar kitų priešgaisrinės gelbėjimo pajėgų tarnautojams.

____________________________________________________